Autorizzazione Integrata Ambientale.

IOSA CARLO SRL

Località Maratta Bassa, Terni

ALLEGATO B) - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Indice

Premessa	3

1. Finalità del piano	3

2. Esecuzione del piano: Condizioni Generali	3

2.1 Obbligo di esecuzione del Piano	3

2.2 Accesso ai punti di campionamento	4

2.3 Modalità di compilazione del Piano di Monitoraggio e Controllo	4

3. QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	5

4. OGGETTO DEL PIANO	6

Modulo n° 1 – Produzione	6

Modulo n° 2 – Consumo materie ausiliarie e chemicals	7

Modulo n° 3 – Consumo risorse idriche	9

Modulo n° 4 – Consumi Energetici e Produzione di Energia	11

Modulo n° 5 – Emissioni in acqua	13

Modulo n° 6 – Produzione e Gestione di Rifiuti	16

Modulo n° 7 – Emissioni in atmosfera	16

Modulo n° 8 – Rumore	22

Modulo n° 9 – Radiazioni (Se previsto dal Rapporto Istruttorio AIA)	22

Modulo n° 10 – Monitoraggio degli indicatori di performance	23

5. GESTIONE DELL’IMPIANTO	25

6. RESPONSABILITà NELL’ESECUZIONE DEL PIANO	26

6.1 ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE	26

6.2 ATTIVITÀ A CARICO DELL’ENTE DI CONTROLLO	26

7. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO	28

7.1 GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI	28

7.1.1 Modalità di conservazione dei dati	28

7.1.2 Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del Piano	28

# Premessa

Piano di monitoraggio e controllo ai sensi del D.Lgs 18 Febbraio 2005, n. 59 recante “ Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento“, dell’Azienda IOSA CARLO SRL, sita in località Maratta Bassa nel Comune di Terni.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui “sistemi di monitoraggio” (Gazzetta ufficiale N.135 del 13 Giugno 2005, Decreto 31 Gennaio 2005 recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372 e smi).

Tale Piano rappresenta un format generale di restituzione dei dati relativi alla sorveglianza ambientale ed al controllo di gestione per tutte le attività autorizzate in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale.

# 1. Finalità del piano

Il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue in attuazione dell’Art. 7 comma 6 del citato D.Lgs. n. 59 del 18 Febbraio 2005 ha le seguenti finalità:

  - verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l’impianto in premessa;

  - verifica della buona gestione dell’impianto;

  - verifica delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) adottate.

# 2. Esecuzione del piano: Condizioni Generali

### 2.1 Obbligo di esecuzione del Piano

Il gestore è tenuto con cadenza annuale a compilare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo e a presentarlo all’Arpa, entro il 30 Aprile dell’anno successivo al monitoraggio, con le modalità di compilazione e trasmissione da stabilirsi congiuntamente ad Arpa Umbria. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione secondo quanto riportato nelle tabelle contenute ai paragrafi successivi.

### 2.2 Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- effluente finale così come scaricato all’esterno del sito;

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;

- punti di emissione sonore nel sito;

- area di stoccaggio dei rifiuti nel sito;

- scarichi in acque superficiali (se presenti);

- pozzi sotterranei nei siti (se presenti).

Il gestore dovrà inoltre consentire l’accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

### 2.3 Modalità di compilazione del Piano di Monitoraggio e Controllo

Il Piano di Monitoraggio e Controllo prende in esame le principali componenti ambientali e gestionali dell’impianto ed è costituito dai seguenti moduli:

- Modulo n° 1 – Produzione

- Modulo n° 2 – Consumo di materie prime e ausiliarie

- Modulo n° 3 – Consumo risorse idriche

- Modulo n° 4 – Consumi Energetici e Produzione di Energia

- Modulo n° 5 – Emissioni in acqua

- Modulo n° 6 – Produzione e Gestione di Rifiuti

- Modulo n° 7 – Emissioni in atmosfera

- Modulo n° 8 – Rumore

- Modulo n° 9 – Radiazioni

- Modulo n° 10 – Monitoraggio degli indicatori di performance

Per ciascuno di questi moduli, è di seguito specificato quali sono le informazioni richieste e sono forniti alcuni chiarimenti ed indicazioni per la compilazione.

Qualora il Rapporto Istruttorio allegato all’Autorizzazione Integrata Ambientale preveda il controllo di ulteriori aspetti ambientali e gestionali non presenti nei Moduli da 1 a 10, il gestore è tenuto a riportarli quali moduli integrativi.

# 3. QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

| FASI | Gestore | Gestore | ARPA | ARPA | ARPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autocontrollo | Reporting | Ispezioni programmate | Campionamenti/ Analisi/ Elaborazioni | Controllo reporting |
| Consumi |  |  |  |  |  |
| Materie ausiliarie e chemicals | Alla ricezione | Annuale | - | - | Annuale |
| Risorse idriche | Mensile | Annuale | - | - | Annuale |
| Energia | Mensile | Annuale | - | - | Annuale |
| Combustibili | Mensile | Annuale | - | - | Annuale |
| Acqua |  |  |  |  |  |
| Qualità delle acque: Misure periodiche | Come da Rapporto Istruttorio | Annuale | Come da Rapporto Istruttorio | Come da Rapporto Istruttorio | Annuale |
| Rifiuti |  |  |  |  |  |
| Misure periodiche rifiuti prodotti | Mensile | Annuale | Come da Rapporto Istruttorio | - | Annuale |
| Aria |  |  |  |  |  |
| Misure periodiche | Come da Rapporto Istruttorio | Annuale | Come da Rapporto Istruttorio | Come da Rapporto Istruttorio | Annuale |
| Rumore |  |  |  |  |  |
| Misure periodiche rumore ai recettori e al perimetro stabilimento | Come da Rapporto Istruttorio | Annuale | Come da Rapporto Istruttorio | Come da Rapporto Istruttorio | Annuale |
| Radiazioni |  |  |  |  |  |
| Misure periodiche | Giornaliero | Annuale | Come da Rapporto Istruttorio | - | Annuale |
| Indicatori di performance | - | - | - | Annuale | - |

# 4. OGGETTO DEL PIANO

### Modulo n° 1 – Produzione

La tabella 1 deve essere compilata con i dati di produzione di rifiuti trattati nell’impianto, relativi all’anno a cui si riferisce il piano di monitoraggio, distinguendo i flussi di rifiuti e riportando, le seguenti informazioni (Tabella 1):

    - descrizione della tipologia di rifiuto (come da Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06);

    - codice CER (come da Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06);

    - quantità di rifiuto espressa in tonnellate;

    - linea di trattamento a cui è destinato il rifiuto (deposito preliminare, messa in riserva, inertizzazione, miscelazione, ecc.);

    - destinazione del rifiuto (All. B e C Parte Quarta D.Lgs 152/2006);

Tabella 1 – Rifiuti prodotti

| Denominazione | Codice CER | Linea trattamento | Quantità (t/anno) | Destinazione | Frequenza autocontrollo | Modalità registrazione dei controlli | Reporting | Controllo Arpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Alla ricezione | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting Ispezione programmata |
|  |  |  |  |  | Alla ricezione | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting Ispezione programmata |
|  |  |  |  |  | Alla ricezione | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting Ispezione programmata |
|  |  |  |  |  | Alla ricezione | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting Ispezione programmata |
| Totale |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTROLLO DEI RIFIUTI IN INGRESSO: prima della ricezione dei rifiuti in impianto il gestore è tenuto a verificare l’accettabilità degli stessi (formulari di identificazione e analisi chimico-fisica del rifiuto), come previsto dalla procedura di cui alla Prescrizione 2 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e riportando le informazioni previste da Tabella 2.

Tabella 2 – Controllo rifiuti in ingresso

| Denominazione | Codice CER | Quantità (t/anno) | Frequenza autocontrollo | Parametri analizzati | Modalità registrazione dei controlli | Reporting | Controllo Arpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Come da procedura interna |  | Certificato analitico | Annuale | Controllo reporting Ispezione programmata |
|  |  |  | Come da procedura interna |  | Certificato analitico | Annuale | Controllo reporting Ispezione programmata |
|  |  |  | Come da procedura interna |  | Certificato analitico | Annuale | Controllo reporting Ispezione programmata |

### Modulo n° 2 – Consumo materie ausiliarie e chemicals

- quantità materie ausiliarie e chemicals: la Tabella 3 deve essere compilata con i dati di consumo di materie ausiliarie e chemicals, utilizzate per il trattamento dei rifiuti e per le attività ausiliarie, relativi all’anno di riferimento riportando le seguenti informazioni:

    - quantità di materie ausiliarie e chemicals utilizzate nel processo produttivo nell’anno di riferimento espressa in tonnellate;

    - numero CAS;

    - fase di utilizzo;

    - modalità di stoccaggio;

    - riferimento a registrazioni aziendali e/o documenti di un eventuale Sistema di Gestione Ambientale;

    - metodo di misura.

Tabella 3 - Quantità di materie ausiliarie e chemicals

| Denominazione | Numero CAS | Fase di utilizzo | Modalità di stoccaggio | Quantità (t/anno) | Metodo di misura | Riferimento a registrazioni/documenti SG | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione dei controlli | #### Reporting | Controllo ARPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Alla ricezione | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting |
|  |  |  |  |  |  |  | Alla ricezione | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting |
|  |  |  |  |  |  |  | Alla ricezione | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting |
|  |  |  |  |  |  |  | Alla ricezione | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting |
|  |  |  |  |  |  |  | Alla ricezione | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting |
| #### TOTALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Modulo n° 3 – Consumo risorse idriche

La tabella 4 deve essere compilata con i dati di input e output idrici, prendendo in considerazione le seguenti tipologie di flussi:

    - Wp – acque prelevate da pozzo e destinate ad esclusivo utilizzo industriale (sono escluse le acque prelevate da pozzo e/o acquedotto destinate ad uso domestico, irrigazione e a qualsiasi altro utilizzo di natura non industriale);

    - Wp,u – acque prelevate da pozzo e destinate ad altro utilizzo di natura non industriale;

    - Wa – acque prelevate da acquedotto e destinate ad esclusivo uso industriale (sono escluse le acque prelevate da pozzo e/o acquedotto destinate ad uso domestico, irrigazione e a qualsiasi altro utilizzo di natura non industriale);

    - Wa,u – acque prelevate da acquedotto e destinate ad altro utilizzo di natura non industriale;

    - Wrin – acque reflue di provenienza interna e recuperate all’interno del ciclo produttivo;

    - W – acque reflue scaricate.

Per ciascuno di questi parametri devono essere indicati:

- il punto di prelievo;

- il volume, espresso in metri cubi;

- il metodo di determinazione del dato indicato (misura, calcolo o stima);

- il riferimento a registrazioni aziendali e/o documenti di un eventuale Sistema di Gestione Ambientale;

- eventuali note.

Tabella 4 – Risorse idriche

| Flussi | Punto di prelievo | Fase di utilizzo | Quantità (m3/a) | Metodo di determinazione |  | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione dei controlli | #### Reporting | Controllo ARPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Misura | Calcolo/stima |  |  |  |  |
| Acque prelevate da pozzo (Wp) |  |  |  |  |  | Mensile | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting |
| Acque prelevate da pozzo (Wp,u) |  |  |  |  |  | Mensile | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting |
| Acque prelevate da acquedotto (Wa) |  |  |  |  |  | Mensile | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting |
| Acque prelevate da acquedotto (Wa,u) |  |  |  |  |  | Mensile | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting |
| Acque reflue di provenienza interna/Riutilizzo interno (Wrin) |  |  |  |  |  | Mensile | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting |
| Acque reflue scaricate (W) |  |  |  |  |  | Mensile | Informatizzato | Annuale | Controllo reporting |

### Modulo n° 4 – Consumi Energetici e Produzione di Energia

La Tabella 5 deve essere compilata con i dati di consumo e di produzione (se di pertinenza per l’Azienda) di energia termica ed elettrica; in particolare vengono presi in considerazione i seguenti parametri:

    - ET – consumo di energia termica, espresso in kWh;

    - EE – consumo di energia elettrica prelevata dalla rete, espresso in kWh;

    - PE – quantità totale di energia elettrica auto-prodotta, espressa in kWh;

    - PEi – quantità di energia elettrica auto-prodotta e utilizzata internamente, espressa in kWh;

    - PER – quantità di energia elettrica auto-prodotta e ceduta alla rete, espressa in kWh.

Per ciascuno di questi parametri devono essere riportati anche il riferimento a registrazioni aziendali e/o documenti di un eventuale Sistema di Gestione Ambientale ed eventuali note.

La Tabella 6 deve essere compilata con i dati relativi ai consumi di combustibili impiegati per l’utenze civili ed industriali. Per ciascuno di questi parametri devono essere indicati anche il riferimento a registrazioni aziendali e/o documenti di un eventuale Sistema di Gestione Ambientale ed eventuali note.

Tabella 5 – Energia

| Dati | Quantità (KWh/anno) | Metodo di misura | Riferimento a registrazioni/ documenti SG | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione dei controlli | #### Reporting | Controllo ARPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo totale di energia termica (ET) |  |  |  | Mensile | Compilazione registri | Annuale | Controllo reporting |
| Consumo totale di energia elettrica - Prelevata dalla rete (EE) |  |  |  | Mensile | Compilazione registri | Annuale | Controllo reporting |
| Energia elettrica auto-prodotta/ Totale (PE) |  |  |  | Mensile | Compilazione registri | Annuale | Controllo reporting |
| Energia elettrica auto-prodotta/ Consumata per uso interno (PEi) |  |  |  | Mensile | Compilazione registri | Annuale | Controllo reporting |
| Energia Elettrica auto-prodotta/ Immessa in rete (PER) |  |  |  | Mensile | Compilazione registri | Annuale | Controllo reporting |

Tabella 6 – Consumo di Combustibili

| Tipologia | Fase di utilizzo | Stato fisico | Quantità | Unità di misura | Metodo di misura | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione dei controlli | #### Reporting | Controllo ARPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Mensile | Compilazione registri | Annuale | Controllo reporting |
|  |  |  |  |  |  | Mensile | Compilazione registri | Annuale | Controllo reporting |

### Modulo n° 5 – Emissioni in acqua

Dati derivanti dagli autocontrolli: la Tabella 7 deve essere compilata per ogni punto di scarico indicato nel Rapporto Istruttorio allegato all’Autorizzazione Integrata Ambientale, riportando le seguenti informazioni:

    - il numero dello scarico (con riferimento alle sigle riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata);

    - il recapito dello scarico finale;

    - la data del prelievo;

    - la tipologia di campionamento;

    - le concentrazioni misurate per i diversi inquinanti specificati in tabella, espresse in mg/l;

    - il metodo di campionamento;

    - il metodo di analisi.

Tabella 7 – Qualità delle acque: Inquinanti monitorati

| Scarico n° | Punto di prelievo | Data del prelievo | Parametro da analizzare | Valore | Unità di misura | Metodo di campionamento | Metodo di analisi | Frequenza autocontrollo | Reporting | Controllo ARPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Colore |  | - |  |  | Come da Rapporto Istruttorio | Annuale | Controllo reporting Campionamento annuale |
|  |  |  | pH |  | - |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Temperatura |  | °C |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | BOD5 |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | COD |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Al |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | As |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Ba |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Bo |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Cd |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Cr Totale |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Cr VI |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Fe |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Mn |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Hg |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Ni |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Pb |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Cu |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Se |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | St |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Zn |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Cianuri |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Cloro attivo libero |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Cloruri |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Solfuri |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Solfiti |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | SO4 = solfati |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | P (tot.) |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | NH4 + ammon |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Az. Nitrico (N) |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Az. Nitroso (N) |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Fenoli totali |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Aldeidi totali |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Solv. Org. Azot |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Solv. Org. Arom |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Tensioattivi totali |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Mat. Sospesi |  | mg/l |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Mat. Grossolani |  | - |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Escheria. Coli |  | UFC/100 ml |  |  |  | Annuale |  |
|  |  |  | Sag. Toss. acuta |  | EC 5024h |  |  |  | Annuale |  |

### Modulo n° 6 – Produzione e Gestione di Rifiuti

Gestione deposito temporaneo: per ogni rifiuto prodotto devono essere riportate le seguenti informazioni (Tabella 8):

    - descrizione della tipologia di rifiuto (come da Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06);

    - codice CER (come da Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06);

    - quantità di rifiuto espressa in tonnellate;

    - la fase di lavorazione in cui sono prodotti;

    - ubicazione/settore dello stoccaggio (come da planimetria Allegata alla domanda di AIA);

    - la destinazione del rifiuto (All. B e C Parte Quarta D.Lgs 152/2006);

Tabella 8 – Gestione deposito temporaneo

| Denominazione | Codice CER | Fase di lavorazione | Ubicazione stoccaggio | Quantità (t/anno) | Destinazione | Frequenza autocontrollo | Modalità registrazione dei controlli | Reporting | Controllo Arpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Mensile | Registro | Annuale | Controllo reporting Ispezione programmata |
|  |  |  |  |  |  | Mensile | Registro | Annuale | Controllo reporting Ispezione programmata |
|  |  |  |  |  |  | Mensile | Registro | Annuale | Controllo reporting Ispezione programmata |
|  |  |  |  |  |  | Mensile | Registro | Annuale | Controllo reporting Ispezione programmata |

### Modulo n° 7 – Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate: Il gestore è tenuto a riportare le principali caratteristiche del punto di emissione, come previsto dalla Tabella 9. La tabella deve essere compilata con i seguenti dati tecnici:

    - punto di emissione;

    - altezza dal suolo, espressa in m;

    - sezione di emissione, espressa in m2;

    - temperatura effluente, espressa in °C;

    - velocità dell’effluente, espressa in m/s;

    - sistema di abbattimento degli inquinanti impiegato.

Tabella 9 – Caratteristiche punto di emissione convogliato

| Punto di emissione | Altezza dal suolo (m) | Sezione di emissione (m2) | Temperatura effluente (°C) | #### Velocità effluente (m/s) | #### Sistema di abbattimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Emissioni convogliate – monitoraggio inquinanti:

Il gestore dell’impianto è tenuto a monitorare i parametri e gli inquinanti indicati nel Rapporto Istruttorio riportando le seguenti informazioni (Tabella 10):

    - punto di emissione;

    - durata di funzionamento reale, cioè numero effettivo di ore/anno di funzionamento registrate, per l’emissione considerata, nell’anno di riferimento;

    - durata di funzionamento autorizzata in AIA per l’emissione considerata, espressa in ore/anno;

    - portata massima autorizzata in AIA per l’emissione considerata, espressa in Nm3/h;

    - concentrazione limite dell’inquinante autorizzata in AIA per l’emissione considerata, espressa in mg/Nm3;

    - portata misurata, espressa in Nm3/h;

    - concentrazione dell’inquinante misurata, espressa in mg/Nm3;

    - frequenza degli autocontrolli prescritta in AIA per l’emissione considerata, espressa in numero di mesi;

In Tabella 11 è riportato un elenco non esaustivo dei metodi standard di riferimento per la misura degli inquinanti.

Emissioni diffuse, fuggitive e monitoraggio qualità dell’aria esterna:

Il gestore dell’impianto è tenuto a riportare nel presente Piano di Monitoraggio e Controllo una sezione specifica relativa a tali aspetti qualora previsti dal Rapporto Istruttorio allegato all’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Tabella 10 - Inquinanti monitorati (Vedi Prescrizione Emissioni in atmosfera dell’AIA)

|  |  |  |  |  |  | Misura 1 (eseguita dal ___ al ___) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inquinante | Punto emissione | Funzionamento reale [h/anno] | Funzionamento Autorizzato [h/anno] | Portata Autorizzata [Nm3/h] | Conc. Autorizzata [mg/Nm3] | Portata Misurata [Nm3/h] | Conc. Misurata [mg/Nm3] | Frequenza autocontrollo | Modalità registrazione controlli | Reporting | Controllo ARPA |
| Polveri |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Cd e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Be e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| As e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Cr VI e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Co e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Hg e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Tl e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Se e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Ni e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Te e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Sb e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Cn e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Pb e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Cu e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Sn e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| V e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Zn e suoi composti |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Acidi inorganici |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| Sostanze basiche |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |
| SOV |  |  |  |  |  |  |  | Come da Rapporto Istruttorio AIA | Rapporto di prova | Annuale | Controllo reporting campionamento annuale Ispezione programmata |

Tabella 11 - Inquinanti monitorati – Metodi standard di riferimento (Sintesi non esaustiva)*

| Inquinante | Metodi | Normativa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UNI | CEN | ISO |
| SO2 (metodo manuale - spettrofotometrico) | Unichim M.U. 541 del Man. 122 | UNI 9967 (sostituisce M.U. 541) | Bozza in preparazione c/o TC264 WG 16 | ISO 7934 ISO 11632 |
| SO2 (gravimetrico) | Unichim M.U. 540 del Man. 122 | UNI 10246-1 (sostituisce M.U. 540) |  |  |
| SO2 (turbidimetrico) | Unichim M.U. 507 del Man. 122 | UNI 10246-2 (sostituisce M.U. 507) |  |  |
| SO2 (metodo automatico) |  | UNI 10393 | Bozza in preparazione c/o TC264 WG 16 | ISO 7935 |
| NOx (metodo manuale-) | Unichim M.U. 544 del Man. 122 | UNI 9970 (sostituisce M.U. 544) | Bozza in preparazione c/o TC264 WG 16 | ISO 11564 |
| NOx (metodo automatico) | Unichim M.U. 587 del Man. 122 | UNI 10878 (ritirata la UNI 10392 che sostituiva M.U. 587) | Bozza in preparazione c/o TC264 WG 16 | ISO 10849 |
| CO | Unichim M.U. 543 del Man. 122 | UNI 9969 (sostituisce M.U. 543) | Bozza in preparazione c/o TC264 WG 16 | ISO 12039 |
| Gas combusti | Unichim M.U. 542 del Man. 122 | UNI 9968 (sostituisce M.U. 542) |  |  |
| VOC (metodo manuale – determinazione dei singoli composti) | Unichim M.U. 631 del Man. 122 | UNI EN 13649 (sostituisce 10493 che sostituiva M.U. 631) | EN 13649 |  |
| Carbonio Organico Totale (metodo automatico) |  | UNI EN 12619 + UNI EN 13526 (hanno sostituito la UNI 10391) | EN 12619 (C< 20 mg/m3) + EN 13526 (C>20 mg/m3) |  |
| Polveri (manuale) | Unichim M.U. 402, 494 e 811 del Man. 122 | UNI EN 13284-1 (sostituirà UNI 10263 che ha sostituito i M.U. 402 e 494) | EN 13284-1 | ISO 9096 (in revisione) ISO/FDIS 12141 |
| Polveri (metodo automatico) |  |  | prEN 13284-2 | ISO 10155 |
| Velocità e portata | Unichim M.U. 422 e 467 del Man. 122 | UNI 10169 (sostituisce i 2 M.U., revisione pubblicata nel 2001) |  | ISO 14164 ISO 10780 |
| Amianto | Unichim M.U. 853 del Man. 122 | UNI ISO 10397 (in pubbl.) |  | ISO 10397 |
| Cloro |  | UNI EN 1911-1,2 e 3 | EN 1911-1,2 e 3 |  |
| HCl | Unichim M.U. 607 e 621 del Man. 122 |  |  |  |
| HF |  | UNI 10787 |  | ISO/CD 15713 |
| Fluoruri | Unichim M.U. 588 e 620 del Man. 122 |  |  | ISO/FDIS 11338-1,2 |
| IPA | Unichim M.U. 825 del Man. 122 e M.U. 871-90 |  |  |  |
| PCDD/PCDF | Unichim M.U. 825 del Man. 122 | UNI EN 1948-1,2 e3 | EN 1948-1,2 e3 |  |
| Mercurio | Unichim M.U. 589 del Man. 122 + Met. ISS allo studio | UNI EN 13211 | EN 13211 |  |
| Metalli | Unichim M.U. 723 del Man. 122 + Met. ISS allo studio |  | prEN 14385 |  |
| Ammoniaca | Unichim M.U. 632 del Man. 122 |  |  |  |
| Solfuro di idrogeno | Unichim M.U. 634 del Man. 122 | Rev. M.U. 634 allo studio |  |  |
| Silice cristallina | Unichim M.U. 633 del Man. 122 (quarzo nelle polveri) | UNI 10568 |  |  |
| Acrilonitrile | Unichim M.U. 758 del Man. 122 |  |  |  |
| PCB | Unichim M.U. 825 del Man. 122 |  |  |  |
| Nebbie oleose | Determinate con lo stesso metodo manuale per le polveri |  |  |  |
| Acidi organici | NIOSH n. 7903 |  |  |  |
| Sostanze basiche | NIOSH n. 7401 |  |  |  |

* Metodi alternativi proposti dal gestore potranno essere valutati da ARPA

### Modulo n° 8 – Rumore

Si richiede di effettuare una campagna di rilievi acustici, con la cadenza indicata nel Rapporto Istruttorio allegato all’Autorizzazione Integrata Ambientale, da parte di un tecnico competente in acustica, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

- I livelli di immissione sonora vanno verificati in corrispondenza di punti significativi nell’ambiente esterno e abitativo.

- Per ognuno dei punti individuati per il monitoraggio devono essere fornite le informazioni riportate nella Tabella 12 che segue.

Il gestore è tenuto a riportare eventuali esposti presentati da soggetti interessati per eccessiva rumorosità generata dalla Ditta.

Tabella 12 – Rumore

| Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio | Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione) | Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluto, immissione differenziale) | Classe acustica di appartenenza del recettore | Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento) | Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista) | N° esposti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Modulo n° 9 – Radiazioni (Se previsto dal Rapporto Istruttorio AIA)

Il Gestore dell’impianto è tenuto ad effettuare i controlli radiometrici su materie prime o rifiuti in ingresso all’impianto riportando le informazioni prevista da Tabella 13.

Tabella 13 – Controlli radiometrici

| Materiale controllato | Modalità di controllo | Frequenza controllo | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Registro |
|  |  |  | Registro |

### Modulo n° 10 – Monitoraggio degli indicatori di performance

Nel caso in cui venga fornito al gestore da parte di Arpa Umbria, il supporto elettronico per la compilazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, questo consentirà di calcolare gli indicatori di performance (Tabella 14) con i quali monitorare annualmente il funzionamento dell’impianto.

Tabella 14 – Monitoraggio degli indicatori di performance

| Indicatore e sua descrizione | UM | Reporting | Controllo Arpa |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo specifico materie ausiliarie | t/t | Annuale | Controllo reporting |
| Consumo idrico totale | m3 | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore riutilizzo acque reflue | % | Annuale | Controllo reporting |
| Consumo idrico specifico | m3/t | Annuale | Controllo reporting |
| Consumo specifico medio di energia termica riferito all’unità di rifiuto prodotto | GJ/t | Annuale | Controllo reporting |
| Consumo specifico medio di energia elettrica riferito all’unità di rifiuto prodotto | GJ/t | Annuale | Controllo reporting |
| Consumo specifico totale medio di energia riferito all’unità di rifiuto prodotto | GJ/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione SOV | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione sostanze basiche | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione acidi inorganici | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Polveri | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Cd e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Be e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione As e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Cr VI e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Co e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Hg e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Tl e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Se e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Te e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Ni e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Sb e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Cn e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Pb e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Cu e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Sn e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione V e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |
| Fattore emissione Zn e suoi composti | g/t | Annuale | Controllo reporting |

# 5. GESTIONE DELL’IMPIANTO

Nell’ambito del monitoraggio dell’impianto e/o delle fasi produttive, individuare, se presenti, i punti critici3 e compilare la Tabelle 15 riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

Tabella 15 – Controlli sui punti critici

| Impianto/fase di processo |  | Parametri |  |  |  | Perdite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametri di processo | Frequenza dei controlli | Fase4 | Modalità5 | Sostanza6 | Modalità di registrazione dei controlli |
| Sistema di abbattimento emissioni gassose | Scrubber |  | mensile |  |  |  |  |
| Sistema di abbattimento emissioni gassose | Filtro a maniche |  | mensile |  |  |  |  |

Qualora all’interno dell’impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico il gestore è tenuto ad indicare la metodologia e la frequenza di controllo (Tabella 16).

Tabella 16 – Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, ecc.)

| Struttura di contenimento | Tipo di controllo | Frequenza | Modalità di registrazione | Controllo Arpa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vasca prima pioggia e sversamenti | Verifica d’integrità strutturale | Semestrale | Compilazione Registro | Ispezione programmata |
| Platee/bacini di contenimento | Verifica visiva di integrità e tenuta | Annuale | Compilazione Registro | Ispezione programmata |
| Serbatoi | Controllo livelli e verifica visiva d’integrità strutturale | Giornaliero | Compilazione Registro (in caso di anomalie) | Ispezione programmata |
| Fusti/cisternette | Verifica visiva di integrità e tenuta | Mensile | Compilazione Registro (in caso di anomalie) | Ispezione programmata |
| …. |  |  |  |  |

# 6. RESPONSABILITà NELL’ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell’esecuzione del presente piano.

Tabella 17 – Soggetti che hanno competenza nell’esecuzione del Piano

| Soggetti | Nominativo Ente/Società | Nominativo del referente |
| --- | --- | --- |
| Gestore dell’impianto |  |  |
| Autorità competente | Regione Umbria |  |
| Ente di controllo | ARPA |  |

In riferimento alla Tabella 19, si descrivono nel seguito i ruoli di ogni parte coinvolta.

## 6.1 ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste per la compilazione del seguente piano, anche avvalendosi di una società terza contraente. Nella tabella seguente devono essere riportate le attività svolte dalla società terza contraente.

Tabella 18– Attività a carico di società terze contraenti

| Tipologia di intervento | Frequenza | Componente ambientale interessata | Numero di interventi | Totale interventi nel periodo di validità del piano |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 6.2 ATTIVITÀ A CARICO DELL’ENTE DI CONTROLLO

Nell’ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell’ambito temporale di validità dell’autorizzazione integrata ambientale di cui il presente piano è parte integrante, l’Arpa in qualità di ente di controllo svolge le attività previste dalla Prescrizione “Misure di Controllo ARPA” del Rapporto Istruttorio AIA, come riportato in Tabella 19.

Tabella 19 – Attività a carico dell’ente di controllo

| Aspetto da monitorare | Frequenza | Parametri |
| --- | --- | --- |
| Emissione in atmosfera E1, E2 | Annuale | Parametri con valori limiti espressi |
| PM10, metalli (Ni, Cd, Pb, Hg, As e Cr), IPA | Annuale | Stato di qualità dell’aria esterna in un punto previsto all’interno del perimetro aziendale |
| Scarico acque prima pioggia | Annuale | Parametri con valori limiti Tab.3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 e s.m.i. |
| Rispetto prescrizioni di cui alle attività di deposito preliminare, messa in riserva, compattazione, triturazione, inertizzazione, miscelazione | Annuale | Verifica di conformità alle prescrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Rumore ambientale | Ogni 3 anni o in caso di modifiche sostanziali | Rumore ambientale |
| Audit completa sugli aspetti gestionali e prescrittivi dell’autorizzazione | Triennale | Verifica di conformità alle prescrizioni dettate |

# 7. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

## 7.1 GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI

### 7.1.1 Modalità di conservazione dei dati

Il gestore è impegnato a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per il periodo di validità dell’AIA.

### 7.1.2 Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del Piano

I risultati del presente piano di monitoraggio sono comunicati all’ARPA con le frequenze e la relativa modulistica indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente piano. Il gestore è tenuto con cadenza annuale a compilare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo e a presentarlo all’Arpa sezione attività centralizzate P.O. VIA e Rischio antropico, entro il 30 Aprile dell’anno successivo al monitoraggio, con le modalità di compilazione e trasmissione da stabilirsi a carico dell’Arpa Umbria.

Sono stati indicati in tabella i parametri previsti dalla Tabella 3 dell’All. 5 parte terza del D.Lgs 152/2006.

I numeri delle emissioni indicati devono corrispondere alle sigle identificative dei diversi punti di emissione indicate nella documentazione di domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e autorizzate dall’AIA rilasciata.

3 Punto critico: fase dell’impianto o parte di esso (linea), incluso gli impianti di abbattimento connessi, per i quali il controllo del corretto funzionamento garantisce il rispetto dei limiti emissivi autorizzati e/o il cui malfunzionamento potrebbe comportare un impatto negativo sull’ambiente.

4 Specificare se durante la fase d’indagine l’impianto è a regime, in fase di avviamento o di arresto

5 Descrivere il tipo di monitoraggio (per es: automatico, manuale, visivo, strumentale)

6 Inquinanti derivanti da un evento anomalo che fa deviare il processo dalle normali condizioni di esercizio